ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе.

- Общие сведения

Для обеспечения  жизнедеятельности человека необходима воздушная среда определенного качественного и количественного состава, Нормальный газовый состав воздуха следующий (об. %): азот-78,02; кислород-20,95; углекислый газ-0,03; аргон, неон, криптон, ксенон, радон, озон, водород- суммарно до 0,94. В реальном воздухе, кроме того, содержаться различные примеси (пыль, газы, пары), оказывающие вредное воздействие на организм человека.

- Нормирование

Основной физической характеристикой примесей в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений является концентрация  массы (мг) вещества в единице объема (м3) воздуха при нормальных метеорологических условиях.

От вида, концентрации примесей и длительности воздействия зависит их влияние на природные объекты.

Нормирование содержания вредных веществ (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК).

ПДК- максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия (включая отдаленные последствия).

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест нормируют по списку Минздрава №3086-84(1, 3), а для воздуха рабочий зоны производственных помещений – по ГОСТ 12.1.005.88 (2).

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов нормируют по максимальной разовой и средне суточной концентрации примесей.

ПДКmax –основная характеристика опасности вредного вещества, которая установлена для предупреждения возникновения рефлекторных реакций человека (ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии ( не более 30 мин).

ПДКсс- установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества при воздействии более 30 мин.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочий зоны – это такая концентрация, которая при ежедневном  воздействие (но не более  41ч  в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, период работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

- Порядок выполнения задания

3.1 Получив методические указания по практическим занятиям, переписать форму табл. 1 на чистый лист бумаги.

Образец заполнения

- Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 |  |  |  | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ в отдельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | Предельно допустимая |  |  |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов при времени воздействия |  |
|  |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная разовая | среднесуточная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤30 мин | >30 мин |  |  |  | ≤30 мин | >30 мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Оксид углерода | 5 | 20 | 5 | 3 | IV | 0 | <ПДК (+) | =ПДК (+) | >ПДК (-) |

3.2 Используя нормативно-техническую документацию (табл.2), заполнить графы 4…8 табл. 1.

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, мг/м3

| Вещество | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов |  | Класс опасности | Особенности воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная разовая, воздействие ≤30 мин | Среднесуточная, воздействие >30 мин |  |  |
| Азота диоксид | 2 | 0,085 | 0,04 | II | О |
| Азота оксиды | 5 | 0,6 | 0,06 | III | О |
| Азотная кислота | 2 | 0,4 | 0,15 | II | — |
| Акролеин | 0,2 | 0,03 | 0,03 | III | — |
| Алюминия оксид | 6 | 0,2 | 0,04 | IV | Ф |
| Аммиак | 20 | 0,2 | 0,04 | IV | — |
| Ацетон | 200 | 0,35 | 0,35 | IV | — |
| Аэрозоль ванадия пентаоксида | 0,1 | — | 0,002 | I | — |
| Бензол | 5 | 1,5 | 0,1 | II | К |
| Винилацетат | 10 | 0,15 | 0,15 | III | — |
| Вольфрам | 6 | — | 0,1 | III | Ф |
| Вольфрамовый ангидрид | 6 | — | 0,15 | III | Ф |
| Гексан | 300 | 60 | — | IV | — |
| Дихлорэтан | 10 | 3 | 1 | II | — |
| Кремния диоксид | 1 | 0,15 | 0,06 | III | Ф |
| Ксилол | 50 | 0,2 | 0,2 | III | — |
| Метанол | 5 | 1 | 0,5 | III | — |
| Озон | 0,1 | 0,16 | 0,003 | I | О |
| Полипропилен | 10 | 3 | 3 | III | — |
| Ртуть | 0,01/0,005 |  | 0,0003 | I | — |
| Серная кислота | 1 | 0,3 | 0,1 | II | — |
| Сернистый ангидрид | 10 | 0,5 | 0,05 | III | — |
| Сода кальцинированная | 2 | — | — | III | — |
| Соляная кислота | 5 | — | — | II | — |
| Толуол | 50 | 0,6 | 0,6 | III | — |
| Углерода оксид | 20 | 5 | 3 | IV | Ф |
| Фенол | 0,3 | 0,01 | 0,003 | II | — |
| Формальдегид | 05 | 0,035 | 0,003 | II | О, А |
| Хлор | 1 | 0,1 | 0,03 | II | О |
| Хрома оксид | 1 | — | — | III | А |
| Хрома триоксид | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | I | К, А |
| Цементная пыль | 6 | — | — | IV | Ф |
| Этилендиамин | 2 | 0,001 | 0,001 | III | — |
| Этанол | 1000 | 5 | 5 | IV | — |

Примечание. О — вещества с остронаправленным действием, за содержанием которых в воздухе требуется автоматический контроль; А — вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К — канцерогены; Ф — аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

3.3 Выбрав вариант задания (табл. 3), заполнить графы 1…3 табл. 1.

3.4 Сопоставить заданные по варианту (см. табл. 3) концентрации веществ с  предельно допустимыми (см. табл. 2) и сделать вывод с соответствии нормам знаком «+»,  а несоответствие - знаком «-» (см. образец).

3.5. Подписать отчеты и сдать преподавателю.

П р и м е ч а н и е. В настоящем задании рассматривается только независимое действия представленных в варианте вредных веществ.

ЛИТЕРАТУРА

- Безопасность жизнедеятельности/С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф. Козьяков и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа,1999. – 448 с.

- ГОСТ – 12.1.005 – 88. ССБТ. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога/Под ред. Д. П. Никитина, А. И. Заиченко. – М.: Медецина, 1990. – 512 с.

3. Варианты заданий к практическим занятиям по теме «Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе»

| Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м3 | Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фенол Азота оксиды Углерода оксид Вольфрам Полипропилен Ацетон | 0,001 0,1 10 5 5 0,5 | 16 | Серная кислота Азотная кислота Вольфрам Кремния диоксид Фенол Ацетон | 0,5 0,5 0,2 0,01 0,2 0,001 |
| 2 | Аммиак Ацетон Бензол Озон Дихлорэтан Фенол | 0,01 150 0,05 0,001 5 0,5 | 17 | Аммиак Азота оксиды Вольфрам Алюминия оксид Углерода оксид Фенол | 0,001 0,1 4 5 5 0,01 |
| 3 | Акролеин Дихлорэтан Хлор Углерода оксид Сернистый ангидрид Хрома оксид | 0,01 4 0,02 10 0,03 0,1 | 18 | Ацетон Фенол Формальдегид Полипропилен Толуол Винилацетат | 0,3 0,005 0,02 8 0,07 0,15 |
| 4 | Озон Метиловый спирт Ксилол Азота диоксид Формальдегид Толуол | 0,01 0,2 0,5 0,5 0,01 0,5 | 19 | Метанол Этанол Цементная пыль Углерода оксид Ртуть Ксилол | 0,3 100 200 15 0,001 0,5 |
| 5 | Акролеин Дихлорэтан Озон Углерода оксид Формальдегид Вольфрам | 0,01 5 0,01 15 0,02 4 | 20 | Углерода оксид Азота диоксид Формальдегид Акролеин Дихлорэтан Озон | 10 1 0,02 0,01 5 0,02 |
| 6 | Азота диоксид Аммиак Хрома оксид Сернистый ангидрид Ртуть Акролеин | 0,04 0,5 0,2 0,5 0,001 0,01 | 21 | Аэрозоль ванадия пентаоксида Хрома триоксид Хлор Углерода оксид Азота диоксид Озон | 0,1 0,1 0,02 10 1 0,1 |
| 7 | Этиловый спирт Углерода оксид Озон Серная кислота Соляная кислота Сернистый ангидрид | 150 15 0,01 0,05 5 0,5 | 22 | Сернистый андигрид Серная кислота Вольфрамовый андигрид Хрома оксид Азота диоксид Аммиак | 0,5 0,05 5 0,2 0,05 0,5 |
| 8 | Аммиак Азота диоксид Вольфрамовый ангидрид Хрома оксид Озон Дихлорэтан | 0,5 1 5 0,2 0,001 5 | 23 | Азота оксиды Алюминия оксид Формальдегид Винилацетат Бензол Фенол | 0,1 5 0,02 0,1 0,05 0,005 |
| 9 | Азота диоксид Озон Углерода оксид Дихлорэтан Сода кальцинированная Ртуть | 5 0,001 10 5 1 0,001 | 24 | Аммиак Азота оксиды Углерода оксид Фенол Вольфрам Алюминия оксид | 0,05 0,1 15 0,005 4 5 |
| 10 | Ацетон Углерода оксид Кремния оксид Фенол Формальдегид Толуол | 0,2 15 0,2 0,003 0,02 0,5 | 25 | Азотная кислота Серная кислота Ацетон Кремния диоксид Фенол Озон | 0,5 0,5 100 0,2 0,001 0,001 |
| 11 | Азоты оксиды Алюминия оксиды Фенол Бензол Формальдегид Винилацетат | 0,1 5 0,001 0,05 0,01 0,1 | 26 | Ацетон Озон Фенол Кремния диоксид Этилендиамин Аммиак | 0,15 0,05 0,02 0,15 0,9 0,05 |
| 12 | Азотная кислота Толуол Винилацетат Углерода оксид Алюминия оксид Гексан | 0,5 0,6 0,15 10 5 0,01 | 27 | Акролеин Дихлоэтан Озон Углерода оксид Вольфрам Формальдегид | 0,01 5 0,01 20 5 0,02 |
| 13 | Азота диоксид Ацетон Бензол Фенол Углерода диоксид Винилацетат | 0,5 0,2 0,05 0,01 10 0,1 | 28 | Аммиак Азота диоксид Хрома оксид Ксилол Ртуть Гексан | 0,02 5 0,2 0,5 0,0005 0,01 |
| 14 | Акролеин Дихлорэтан Хлор Хрома триоксид Ксилол Ацетон | 0,01 5 0,01 0,1 0,3 150 | 29 | Озон Азота диоксид Углерода оксид Хлор Хрома триоксид Аэрозоль ванадия пентаоксида | 0,05 1 15 0,02 0,09 0,05 |
| 15 | Углерода оксид Этилендиамин Аммиак Азота диоксид Ацетон Бензол | 10 0,1 0,1 5 100 0,05 | 30 | Аммиак Азота диоксид Хрома оксид Соляная кислота Серная кислота Сернистый андигрид | 0,4 0,5 0,18 4 0,04 0,4 |